# 七变量采样上下界

本表用于七变量参数化与 SolidWorks Flow Simulation 批量数据生成。范围确定后可用于拉丁超立方采样；所有样本仍需通过 CAD 重建、干涉和内部流体域门禁。

| 变量名 | 几何含义 | 单位 | 下界 | 上界 | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c_mm | 轴向偏心距 | mm | 30.4 | 33.6 | 基准值 32 mm 的 -5%～+5% |
| e_mm | 径向偏心距 | mm | 3.515 | 3.885 | 基准值 3.7 mm 的 -5%～+5% |
| phi_deg | 偏心角 | ° | 5 | 11 | 指定范围 |
| alpha_deg | 全锥角 | ° | 20 | 40 | 对应物理半锥角 10°～20° |
| Dmax_mm | 密封锥底圆直径 | mm | 179.9 | 193.9 | 指定范围 |
| bm_mm | 密封片厚度 | mm | 7 | 8 | 指定范围 |
| ds_mm | 阀杆直径 | mm | 37.152 | 49 | 指定范围 |

角度口径：现有 CAD 映射字段 alpha_deg 表示全锥角。物理半锥角为 alpha_deg / 2，所以半锥角 10°～20°必须写成 alpha_deg = 20°～40°。

采样建议：正式数据集使用最大最小距离拉丁超立方采样并固定随机种子；几何或仿真门禁失败的点保留诊断记录，但不写入正式训练表。